개발비용 산출서

위너콤 인라인 딥러닝 비전검사기

In-line Deep Learning Vision Inspection System — Cost Breakdown

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 7월 20일 |
| 작성부서 | 인시스 AI혁신 R&D센터 |
| 대상 설비 | 자동차용 샤크 안테나 PCB 외관검사 인라인 비전검사기 (1호기) |
| 문서등급 | 대외비 (내부 검토용) |
| 버전 | v1.0 |

1. 산출 개요 및 기준

1-1. 산출 목적

위너콤 외관검사 공정에 투입될 인라인 딥러닝 비전검사기 1호기의 개발 원가를 산출하고, 코어시스템 이관 판매가 및 도입 1년 후 유지관리 비용을 제시하기 위해 작성되었습니다.

1-2. 산출 기준

| 항목 | 적용 기준 |
| --- | --- |
| SW 라이선스·PC | 지시 기준 3,000~4,000만원 범위 (중간값 3,500만원 적용) |
| 인건비 단가 | 2026년 SW기술자 평균임금 (한국AI·SW산업협회, 전년比 4.7%↑) |
| 기구·전장 부품 | 2026년 산업용 자동화 부품 시장가 기준 |
| 환율·물가 | 2026년 7월 기준 국내 조달가 |
| 수량 기준 | 1호기 (파일럿) 단품 제작 기준 |

※ 실제 사양은 현장 실사 및 불량 샘플 분석 후 확정되며, 본 산출서는 사전 검토용 추정치입니다.

2. 설비 구성 및 원가 산출

2-1. SW 라이선스 및 PC 시스템

| 구성 품목 | 사양·비고 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 딥러닝 비전 SW 라이선스 | Cognex ViDi / MVTec HALCON 급 | 1 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 비전 개발 런타임 라이선스 | 검사기 탑재용 런타임 | 1 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| GPU 산업용 PC | i7급 CPU + RTX A2000/4060 급 GPU | 1 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 21인치 산업용 모니터 | 터치 지원, 암 마운트 포함 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| OS·유틸리티 | Windows IoT 등 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 소 계 |  |  |  | 35,000,000 |

※ 딥러닝 라이선스는 상용 SW 기준이며, 오픈소스 기반 자체 개발 시 라이선스 비용 절감 가능(단, 개발 인건비 증가).

2-2. 비전 하드웨어 (카메라·조명·렌즈)

| 구성 품목 | 사양·비고 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 산업용 고해상도 카메라 | 500만 화소급 GigE 카메라 | 2 | 1,800,000 | 3,600,000 |
| 텔레센트릭·고정초점 렌즈 | 검사 대상 맞춤 사양 | 2 | 900,000 | 1,800,000 |
| 돔 조명 | 확산형 돔 (Edge·형상 검출용) | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 동축 조명 | 표면 스크래치·광택 이상 검출용 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| Low Angle Ring 조명 | 표면 미세 흠집·요철 검출용 | 1 | 900,000 | 900,000 |
| 조명 컨트롤러 | 다채널 디밍 제어 | 1 | 800,000 | 800,000 |
| 고정식 바코드 스캐너 | 투입부 상부 설치 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 소 계 |  |  |  | 11,200,000 |

2-3. 기구·모션 구성품

| 구성 품목 | 사양·비고 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 알루미늄 프로파일 프레임 | 3030 프로파일, 본체 구조 | 1식 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 투입·배출 컨베어 | 폭 100mm, 양측 각 200mm 돌출 | 2 | 2,200,000 | 4,400,000 |
| 검사 지그 | 제품 정위치 정렬·고정 (맞춤 설계·제작) | 1식 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 모션 구동부 | 서보모터·감속기·구동 벨트 | 1식 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 양불 분리 배출 기구 | 푸셔·슈터·NG 구분함 | 1식 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 안전 커버·아크릴 패널 | 대전방지 투명 아크릴 3면 + 도어 | 1식 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 하부 캐비닛·키보드 트레이 | 접이식 키보드 공간 포함 | 1식 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 기구 가공·조립비 | CNC 가공, 조립 공수 포함 | 1식 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 소 계 |  |  |  | 22,000,000 |

2-4. 전장·제어 구성품

| 구성 품목 | 사양·비고 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLC 및 I/O 모듈 | 모션·시퀀스 제어 | 1식 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 서보 드라이버 | 모션 축 제어 | 2 | 900,000 | 1,800,000 |
| 센서류 | 근접·광전·안전 센서 | 1식 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 제어반·배선 자재 | 판넬, 케이블, 단자대 등 | 1식 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| 시그널 타워·조작부 | 표시등, 비상정지, 스위치류 | 1식 | 600,000 | 600,000 |
| 전장 조립·배선 공수 |  | 1식 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 소 계 |  |  |  | 9,000,000 |

2-5. 개발 인건비

2026년 적용 SW기술자 평균임금(한국AI·SW산업협회) 기준으로 산출하였으며, 개발 기간 40일 + 테스트 2주(10일)를 반영하였습니다.

| 투입 인력 | 등급·일단가(원) | M/D | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI/딥러닝 엔지니어 | 540,000 | 35 | 18,900,000 | 모델 설계·학습·튜닝 |
| 비전 SW 개발자 | 378,000 | 40 | 15,120,000 | 검사 로직·UI·MES 연동 |
| 기구 설계 엔지니어 | 350,000 | 25 | 8,750,000 | 지그·컨베어·프레임 설계 |
| 전장·제어 엔지니어 | 340,000 | 20 | 6,800,000 | PLC·모션·배선 설계 |
| 설치·시운전 인력 | 300,000 | 15 | 4,500,000 | 현장 설치·시운전 |
| PM (프로젝트 관리) | 480,000 | 15 | 7,200,000 | 일정·품질·협의 관리 |
| 소 계 |  | 150 | 61,270,000 |  |

※ M/D = Man-Day(인·일). SW기술자 평균임금은 기본급·제수당·상여금·퇴직충당금·4대보험 포함 기준입니다.

3. 총 원가 집계

| 구분 | 항목 | 금액(원) | 비중 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | SW 라이선스 및 PC 시스템 | 35,000,000 | 25.1% |
| 2-2 | 비전 하드웨어 (카메라·조명) | 11,200,000 | 8.0% |
| 2-3 | 기구·모션 구성품 | 22,000,000 | 15.8% |
| 2-4 | 전장·제어 구성품 | 9,000,000 | 6.4% |
| 2-5 | 개발 인건비 | 61,270,000 | 43.9% |
|  | 직접 원가 계 | 138,470,000 | 99.2% |
| - | 예비비 (직접원가의 5%) | 6,923,500 | 5.0% |
|  | 총 제조원가 | 145,393,500 | 100% |

총 제조원가는 약 1억 4,540만원으로 산출되었습니다. 이 중 개발 인건비가 43.9%로 가장 큰 비중을 차지하며, SW 라이선스가 25.1%로 뒤를 잇습니다.

4. 판매가 제시

4-1. 마진율 시나리오

| 구분 | 마진율 | 마진액(원) | 판매가(원) | 적용 상황 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A안 (최소) | 15% | 21,809,025 | 167,202,525 | 실적 확보 우선, 1호기 전략가 |
| B안 (표준) | 25% | 36,348,375 | 181,741,875 | 일반적 설비 사업 마진 |
| C안 (권장) | 30% | 43,618,050 | 189,011,550 | R&D 투자 회수 포함 |

4-2. 권장 판매가

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| R&D센터 → 코어시스템 이관가 | 167,000,000원 (A안 기준, 내부 거래 최소 마진) |
| 코어시스템 → 위너콤 제시가 | 189,000,000원 (C안 기준, 대외 판매가) |
| 1호기 전략 판매가 (권장) | 175,000,000원 ~ 189,000,000원 |

※ 1호기는 실적 확보 및 레퍼런스 확보 목적을 고려하여 A~B안 수준으로 협의 가능하며, 2호기 이후는 학습 데이터 재활용으로 원가가 낮아지므로 마진율 확대가 가능합니다.

4-3. 2호기 이후 원가 절감 효과

| 구분 | 1호기(원) | 2호기 이후(원) | 절감액(원) | 절감 사유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW 라이선스·PC | 35,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 개발 라이선스 재활용 |
| 비전 하드웨어 | 11,200,000 | 11,200,000 | 0 | 동일 적용 |
| 기구·모션 | 22,000,000 | 18,000,000 | 4,000,000 | 설계 재사용, 가공 반복 |
| 전장·제어 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | 설계 재사용 |
| 개발 인건비 | 61,270,000 | 22,000,000 | 39,270,000 | 학습 데이터·모델 재활용 |
| 총 원가 | 138,470,000 | 74,200,000 | 64,270,000 | 약 46% 절감 |

5. 1년 후 유지관리 비용 산출

5-1. 연간 유지관리 항목

| 항목 | 내용 | 연간 횟수 | 금액(원) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정기 점검 | 카메라·조명·기구 정밀도 점검 (분기 1회) | 4회 | 3,200,000 |
| 딥러닝 모델 재학습 | 신규 불량 유형 반영 학습 및 튜닝 | 2회 | 6,000,000 |
| SW 라이선스 갱신 | 연간 유지보수 라이선스 (SMA) | 1식 | 5,000,000 |
| 소모품 교체 | 조명 모듈, 벨트, 센서 등 | 1식 | 2,500,000 |
| 긴급 출동 대응 | 장애 발생 시 현장 대응 (연 4회 기준) | 4회 | 2,400,000 |
| 원격 기술지원 | 전화·원격 상담 지원 | 상시 | 1,200,000 |
| 연간 유지관리비 계 |  |  | 20,300,000 |

5-2. 유지관리 계약 방식 제안

| 구분 | 연간 계약금(원) | 포함 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본형 | 12,000,000 | 정기 점검, 원격 지원, 소모품 일부 | 최소 관리 |
| 표준형 (권장) | 20,300,000 | 전 항목 포함 (재학습 2회 포함) | 풀 서비스 |
| 프리미엄형 | 28,000,000 | 표준형 + 무제한 재학습·긴급출동 | 고가동 라인용 |

※ 무상 보증기간은 납품 후 12개월이며, 유지관리 계약은 13개월차부터 적용됩니다.

연간 유지관리비는 판매가 대비 약 10.7~12.2% 수준으로, 산업용 자동화 설비 업계 통상 수준(판매가의 8~15%)에 부합합니다.

6. 투자 회수 분석 (참고)

6-1. 코어시스템 임대 사업 시나리오

코어시스템이 R&D센터로부터 1억 6,700만원에 장비를 인수하여 위너콤에 임대할 경우의 회수 시나리오입니다.

| 구분 | 금액(원) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 장비 인수가 | 167,000,000 | R&D센터 → 코어시스템 |
| 월 임대료 (제안) | 4,500,000 | 유지관리비 포함 |
| 연간 임대 수익 | 54,000,000 | 월 450만원 × 12개월 |
| 연간 유지관리 원가 | 20,300,000 | 표준형 기준 |
| 연간 순수익 | 33,700,000 | 임대수익 - 유지관리원가 |
| 투자 회수 기간 | 약 4.96년 | 167,000,000 ÷ 33,700,000 |

※ 설비 내용연수 8년 기준. 임대료 조건은 위너콤과 별도 협의 후 확정됩니다.

6-2. 위너콤 관점 도입 효과 (참고)

| 구분 | 금액(원) | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 연간 임대료 부담 | 54,000,000 | 월 450만원 × 12개월 |
| 검사 인력 절감 효과 | 84,000,000 | 검사원 2명 × 350만원 × 12개월 |
| 연간 순 절감액 | 30,000,000 | 인력절감 - 임대료 |

※ 불량 유출 감소에 따른 클레임 비용 절감 효과는 별도 산정 대상입니다.

7. 산출 근거 및 전제 조건

7-1. 인건비 산출 근거

· 2026년 적용 SW기술자 평균임금 (한국AI·SW산업협회, 2025년 임금실태조사 기반)

· 전년 대비 4.7% 상승 반영, IT 아키텍트 일단가 54.1만원 / 응용개발자 37.8만원 기준

· 기구·전장 엔지니어는 엔지니어링 업계 통상 단가 적용

· 개발 기간: 개발 40일 + 테스트 2주(10일) = 총 50일 기준, 병렬 투입 반영

7-2. 전제 조건

· 본 산출서는 현장 실사 이전의 사전 검토용 추정치입니다.

· 실제 사양은 불량 샘플 분석 및 현장 실사 후 확정되며, 금액은 ±15% 범위에서 변동될 수 있습니다.

· SW 라이선스는 상용 딥러닝 비전 SW 기준이며, 벤더 협상에 따라 변동 가능합니다.

· 지그 회수 방식, 동시 안착 수량 등 미확정 사항에 따라 기구비가 증감할 수 있습니다.

· 설치 부대공사(전기 인입, 에어 배관 등)는 별도 산정 대상입니다.

7-3. 미확정 협의 필요 사항

| 항목 | 원가 영향 | 협의 필요 내용 |
| --- | --- | --- |
| 지그 자동 리턴 구조 | +800~1,500만원 | 리턴 구조 추가 여부 확정 필요 |
| 다수 동시 안착 | +500~1,200만원 | 동시 처리 수량에 따른 설계 변경 |
| MES 연동 범위 | ±300만원 | 연동 프로토콜·항목 범위 |
| 기존 데이터 제공 여부 | -500~1,000만원 | 학습 데이터 제공 시 개발 공수 절감 |

— 이 상 —