수 입 검 사 업 무 기 본 절 차 서

Incoming Inspection Standard Operating Procedure  ·  (주)인시스

문서 이력

| 문서번호 | 제·개정일 | 개정번호 | 작성/검토/승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| INS-QC-SOP-001 | 2026.07.31 | Rev.0 (초판) | 작성: 김종선 / 검토: / 승인: |

결  재

| 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 담당자 |  |  |  |  |

1.  목  적

본 절차서는 (주)인시스에 입고되는 원자재·부품·반제품에 대한 수입검사 업무를 표준화하여 품질 기준에 부합하는 자재만이 생산 공정에 투입될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

2.  적  용  범  위

본 절차서는 (주)인시스 및 계열사에 입고되는 아래 품목의 수입검사 전반에 적용한다.

•  베어링류 (셰플러(Schaeffler) 등 고객사 납품용 포함)

•  전자부품·커넥터류

•  기구부품·금속가공품

•  기타 생산 및 외주 공정용 자재

3.  용어 정의

| 용 어 | 정 의 |
| --- | --- |
| 수입검사 | 외부 공급업체로부터 입고되는 원자재·부품·반제품의 품질을 입고 시 확인하는 검사 |
| AQL | Acceptable Quality Level — 합격 품질 수준. 샘플링 검사 기준 (KS Q ISO 2859-1 적용) |
| 기준서 | 고객사(셰플러 등)가 제공하는 검사항목·규격·판정기준이 기재된 문서 |
| 부적합품 | 검사 결과 고객사 기준을 충족하지 못하여 불합격 판정된 품목 |
| SAP | 인시스 전사 ERP 시스템. 기종별 검사성적서 유무 확인 및 성적서 내용 검토 결과 기입·이력 관리에 사용 |
| 검사성적서 | 공급업체가 제공하는 품목별 검사 결과 문서. SAP에서 유무 확인 후 성적서 존재 시 내용(최신 버전·항목 완전성 등) 추가 검토 필수 |
| 측정의뢰 | 입고품 외 별도로 측정·분석이 필요한 건을 검사팀에 의뢰하는 업무 |

4.  책임과 권한

▶  검사 담당자

•  수입검사 실시 및 결과 기록 (SAP 입력·일일보고서 작성)

•  기준서 최신화 확인 및 누락 발견 시 SQM팀 서면 요청

•  부적합품 격리·태그 부착·관련 부서 통보

▶  SQM팀 담당자

•  고객사 검사기준서 시스템 등록·관리

•  기준서 누락·미갱신 요청 수신 시 즉시 처리 및 완료 회신

▶  품질책임자

•  부적합품 특채·폐기 최종 승인

•  분기 점검 결과 검토 및 SQM팀 보고

5.  검사 절차  (9단계)

※  각 단계는 순서대로 진행하며, 기준서 이상 발견 시 검사를 중단하고 SQM팀에 즉시 통보한다.

| 단계 | 업무 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 입고 접수 | 자재 입고 정보(품목번호·수량·거래처) 확인, SAP 입고 전표 확인 |
| 2 | 성적서·기준서 확인 | ① SAP에서 기종별 검사성적서 유무 확인 ② 성적서 있을 경우: 최신 버전 여부·외관 및 치수 항목 완전성·고객사 기준 부합 여부 내용 검토 → 검토 결과 SAP 특기사항란에 기입 ③ 성적서 없을 경우: SQM팀에 즉시 서면 요청 후 검사 보류 ④ 기준서 버전·항목 이상 발견 시 SQM팀 서면 요청 |
| 3 | 샘플 추출 | KS Q ISO 2859-1 기준 AQL 샘플링 계획에 따라 검사 샘플 추출. 고객사 기준서에 별도 규정 시 해당 기준 우선 적용 |
| 4 | 외관 검사 | 기준서 사진·규격 대비 표면상태·색상·마킹·포장 상태 전수 확인 |
| 5 | 치수 검사 | 샘플에 대해 기준서 지정 치수 측정. 측정값 기록 후 규격값과 비교 |
| 6 | 판정 | 고객사 기준서 기준으로 합격·불합격 판정. 보류 필요 시 SQM팀 협의 후 결정 |
| 7 | 결과 기록 | ① SAP 검사 결과 입력 (합격·불합격·보류) ② 성적서 내용 검토 결과 SAP 특기사항란 기입 (최신 버전 여부·항목 완전성·이상 유무) ③ 일일 입고검사 보고서 업데이트 (검사소요시간·특이사항) |
| 8 | 합격품 처리 | 입고 승인 처리 후 지정 보관 위치로 이송. SAP 재고 반영 |
| 9 | 부적합품 처리 | 부적합품 격리 구역(불량품 보관 창고) 이송. 식별 태그 부착 후 SQM팀에 통보. 반품·특채·재작업 여부 결정 |

6.  SAP 검사성적서 검토 기준

※  SAP에서 기종별 검사성적서 유무를 먼저 확인하고, 성적서가 있을 경우 아래 항목을 검토하여 특기사항란에 기입한다.

| No. | 검토 항목 | 확인 기준 | 기입 내용 (SAP 특기사항란) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성적서 유무 | SAP 기종별 성적서 첨부 여부 | 유 / 무 (무: SQM팀 서면 요청) |
| 2 | 최신 버전 여부 | 성적서 Rev. 번호와 기준서 Rev. 일치 여부 | 최신 / 구버전 (구버전: SQM팀 요청) |
| 3 | 외관 검사항목 완전성 | 외관 항목·참조 사진 누락 없이 포함 여부 | 정상 / 누락 항목명 기재 |
| 4 | 치수 검사항목 완전성 | 치수 규격값 전항목 기재 여부 | 정상 / 누락 항목명 기재 |
| 5 | 품목번호 일치 | 성적서 기재 품목번호와 입고 품목 일치 여부 | 일치 / 불일치 (불일치: 검사 보류) |
| 6 | 리비전 이전 품목 해당 여부 | 개선품 리비전 이전 구버전 품목 여부 확인 | 해당 없음 / 해당 (구버전 기준서 동시 점검) |
| 7 | 종합 검토 의견 | 위 항목 검토 후 이상 없을 때만 검사 진행 | 이상 없음 / 이상 내용 구체 기재 |

※  성적서 검토 결과 이상 항목 발견 시 즉시 SQM팀에 서면 통보하고 해당 항목 처리 완료 전까지 검사를 보류한다.

7.  AQL 샘플링 기준

※  KS Q ISO 2859-1 적용. 고객사 기준서에 별도 규정이 있는 경우 해당 기준을 우선 적용한다.

| 로트 크기 | 샘플 크기 | AQL 수준 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 ~ 50 | 5 | 1.0 | 고객사 기준서 별도 규정 시 우선 적용 |
| 51 ~ 150 | 13 | 1.0 | - |
| 151 ~ 500 | 20 | 1.0 | - |
| 501 이상 | 32 | 1.0 | SQM팀 협의 후 결정 |

8.  부적합품 처리 절차

※  부적합품은 즉시 격리 구역(불량품 보관 창고)으로 이송하고 식별 태그를 부착한 후 아래 절차에 따라 처리한다.

| 구 분 | 처 리 내 용 |
| --- | --- |
| 반 품 | 부적합 사유 서면 작성 → 공급업체 반품 처리 → SAP 반품 전표 입력 |
| 특 채 | 고객사 또는 품질책임자 승인 하에 조건부 사용. 특채 사유·조건 SAP 기록 |
| 재 작 업 | 재작업 가능 여부 검토 후 재검사 실시. 재검사 결과 SAP 재입력 |
| 폐 기 | 사용 불가 판정 시 폐기 처리. 폐기 확인서 작성 후 보관 |

9.  검사기준서 관리

※  단종·리비전 이전 품목도 반드시 분기 점검 대상에 포함한다. (본 절차의 핵심 관리 항목)

| 구 분 | 관 리 내 용 | 주 기 / 담 당 |
| --- | --- | --- |
| 입고 시 | 해당 품목 기준서 버전 확인·출력 | 매 입고 시 / 검사 담당자 |
| 정기 점검 | 단종·리비전 이전 품목 포함 전체 기준서 최신화 확인 | 분기 1회 / 검사 담당자 |
| 리비전 발생 시 | 구버전 기준서 동시 점검 의무화. 누락 발견 시 SQM팀 서면 요청 | 즉시 / 검사 담당자 |
| 보고 | 분기 점검 결과 SQM팀 정기 보고 | 매 분기 말 / 검사 담당자 |

10.  기록 및 보고

검사 결과는 아래 방식으로 기록·보관한다.

•  SAP QM 모듈에 검사 결과 즉시 입력 및 성적서 검토 결과 특기사항란 기입

•  수입검사 일일 보고서 — 입고품 검사소요시간·특이사항 매일 업데이트

•  측정의뢰 현황표 — 의뢰일·완료일·소요시간·결과 별도 기록

•  분기 점검 결과 — 매 분기 말 SQM팀 정기 보고

•  기록 보관 기간: 3년 (고객사 요구사항 별도 규정 시 우선 적용)

11.  관련 문서 및 양식

| 문서·양식명 | 용 도 |
| --- | --- |
| 수입검사 업무일지 | 입고품 검사 결과 기록 (INS-QC-FORM-001) |
| 수입검사 일일 보고서 | 입고품 검사소요시간·특이사항 데일리 기록 (INS-QC-FORM-002) |
| 측정의뢰 현황표 | 측정의뢰 건 의뢰일·완료일·소요시간·결과 기록 (INS-QC-FORM-003) |
| 부적합품 처리보고서 | 부적합품 발생·처리 이력 기록 (INS-QC-FORM-004) |
| SAP 검사 입력 화면 | 검사 결과 ERP 등록 (SAP QM 모듈) |
| 셰플러 검사기준서 | 고객사 제공 품목별 검사규격·판정기준서 (SQM팀 관리) |

12.  개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정자 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026.07.31 | 김종선 | 초판 제정 |

본 절차서는 (주)인시스 품질관리 규정에 의거하여 작성된 공식 문서입니다.  INS-QC-SOP-001  Rev.0