검사기준서 누락 원인분석 및 재발방지 대책서

발표자: (주)인시스  김양섭 이사  |  2026. 7. 30

Slide 1  —  표지

안녕하십니까, (주)인시스 김양섭 이사입니다.

지난 7월 9일 셰플러 내부 심사에서 지적된 A3C0056420000 Connector 검사기준서 외관 항목 누락 건에 대해 원인분석과 재발방지 대책을 말씀드리겠습니다.

먼저 이번 건으로 불편을 드린 점에 대해 진심으로 사과드립니다.

Slide 2  —  목차

이슈 개요·발생 경위 → 직접 원인·근본·시스템 원인 분석 → 재발방지 대책 → 개선 프로세스(AS-IS/TO-BE) → 실행 계획 순으로 말씀드리겠습니다.

Slide 3  —  이슈 개요

지적 품목은 A3C0056420000 Connector이며, 기준서 내 외관 검사항목이 누락된 상태였으나 당사가 인지하지 못한 것이 첫 번째 지적 사항입니다.

두 번째는 기준서를 충분히 확인하지 않은 채 검사가 진행된 점입니다.

개선품 리비전 이후 구버전 기준서가 미갱신된 상태에서 자재 입고 중단으로 점검 기회를 놓친 것이 핵심 원인입니다.

Slide 4  —  발생 경위

① 기준서 등록

A3C0056420000 기준서가 SQM팀에 등록되었으나 이미 외관 사진 항목이 누락된 상태였습니다.

② 개선품 리비전

A3C00564201-0 출시와 함께 신규 기준서가 등록되었고 구버전 자재는 입고가 중단되었습니다.

③ 구버전 미입고 → 점검 기회 소멸

입고가 없어 기준서를 열어볼 기회가 없었고, 점검 시에도 입고 품목 위주로 확인되어 구버전 기준서 누락이 방치되었습니다.

④ 심사 지적 (2026.7.9)

셰플러 내부 심사에서 외관 항목 누락이 처음으로 인지되어 공식 지적을 받았습니다.

Slide 5  —  원인 분석 ①  —  직접 원인

직접 원인 1  —  외관 항목 누락 미확인

셰플러 제공 기준서 내 외관 검사항목이 누락된 상태로 SQM팀에 등록되었고, 개선품 등록 시 구버전 기준서의 외관 항목이 함께 업데이트되지 않았습니다.

당사 담당자는 등록 여부만 확인하고 내용의 완전성은 별도로 검증하지 않았습니다.

직접 원인 2  —  기준서 미확인 상태에서 검사 진행

실물 검사 수행 시 기준서를 항목별로 확인하는 절차를 준수하지 않고 진행하였습니다.

입고 빈도가 낮아 이전 방식을 관행적으로 적용하였고, 확인 여부를 기록하는 체크리스트도 없어 누락 탐지가 불가한 구조였습니다.

Slide 6  —  원인 분석 ②  —  근본·시스템 원인

근본 원인 A  —  입고 기반 관리 체계의 한계

입고되지 않는 자재는 점검 주기에서 자연스럽게 제외되었고, 점검 시에도 입고 품목 위주로 확인되어 미입고 품목은 사실상 사각지대에 놓였습니다.

근본 원인 B  —  구두 위주 운영·기록 부재

기준서 누락 확인도 구두로만 처리되어 이력이 없었고, 처리 여부를 확인하는 피드백 체계도 없어 미처리 건이 누적되었습니다.

시스템 원인  —  점검 프로세스 부재

입고 여부와 무관한 전체 기준서 점검 프로세스와 리비전 시 구버전 동시 점검 의무 절차가 수립되어 있지 않았습니다.

Slide 7  —  재발방지 대책

즉시 조치  (완료)

A3C0056420000 기준서 외관 사진 항목 보완을 7월 10일 완료하였습니다.

운영 개선  (시행 중)

SQM팀 담당자와 수시 피드백 체계를 구축하여 누락 감지→서면 요청→처리 확인→완료 보고 체계를 7월 28일부터 시행 중입니다.

관리 강화  (시행 중)

전체 기준서 월간 전수 점검 및 리비전 발생 시 구버전 기준서 동시 점검을 의무화합니다.

기록화  (시행 중)

모든 확인·조치 이력을 서면으로 기록·보존하고 매일 아침 기준서 확인 보고 체계를 운영합니다.

Slide 8  —  개선 프로세스  —  AS-IS vs TO-BE

AS-IS  (기존 문제 구조)

자재 입고 시에만 기준서 확인 → 미입고 자재 점검 제외 → 누락 발견 시 구두 요청만 → 처리 여부 확인·기록 없음 → 누락 방치

TO-BE  (개선 후)

입고 여부 무관 전체 기준서 월간 점검 → 리비전 시 구버전 동시 확인 → 누락 발견 즉시 서면 요청 → SQM팀 피드백으로 완료 확인 → 이력 기록 보존

Slide 9  —  실행 계획  —  Action Plan

기준서 외관 항목 보완: 7월 10일 완료.

SQM팀 피드백 체계: 7월 말 시행 중 → 8월 중 완전 정착 목표.

전수 기준서 점검·이력 기록 체계: 8월 초 착수 → 8월 말 안정 운영.

매일 아침 보고 체계: 현재 시행 중 → 8월 완전 정착. 점검 결과는 매월 말 SQM팀에 보고드리겠습니다.

Slide 10  —  맺음말

이상으로 발표를 마치겠습니다.

이번 사안을 통해 입고 여부와 무관하게 기준서 완전성을 주기적으로 검증하는 것의 중요성을 깊이 인식하였습니다.

모든 누락 확인·조치는 서면으로 기록하여 추적 가능한 체계를 유지하겠으며, 리비전 시 구버전 기준서 동시 점검 절차를 철저히 준수하겠습니다.

셰플러 SQM팀과의 긴밀한 소통으로 품질 이슈를 조기에 해소하도록 최선을 다하겠습니다.

이상 (주)인시스 김양섭 이사였습니다. 감사합니다.